Largeur d’une rivière

Avant l’invention des instruments de mesure modernes et des satellites, il fallait recourir à des méthodes de calcul pour connaitre la largeur d’une rivière. Léonard de Vinci a proposé une démarche pour y arriver. Voici la démarche proposée par Léonard de Vinci :

- Du point A sur le bord de la rivière, trace la droite AB, où B est le point de l’autre côté de la rivière.

- En partant du point A, marche le long de la droite AB jusqu’à un point C, de telle sorte que le segment AC soit plus long que la largeur de la rivière.

- Trace une droite perpendiculaire à la droite AB passant par C. Place un point D sur cette droite.

- Trace la droite BD.

- Trace une droite perpendiculaire à la droite CD qui passe par le point milieu du segment CD. Note E, le point d’intersection entre cette droite et la droite BD

- Trace une droite perpendiculaire à la droite AB passant par E. Note F, le point d’intersection entre cette droite et la droite AB.

- Tu peux maintenant calculer la largeur de la rivière en mesurant les segments AF et CF.

Questions

- Pourquoi est-ce que la démarche proposée par Léonard de Vinci fonctionne?

- Pourquoi le point C doit-il être plus loin du point A que la largeur de la rivière?

- Si au bord d’une rivière, on applique cette démarche et que mAF = 32 m et que mCF= 291m, quelle est la largeur de la rivière?